# Modifica servo HITEC HS325HB

- Rimuovi la vite del cerchio di plastica

- Adesso capovolgi il servo e svita le 4 viti. Una volta fatto stacca la parte alta del coperchio così da avere gli ingranaggi visibili.

- Adesso leva l’ingranaggio bianco e taglia il Potenziometro in modo tale che non giri più con l’ingranaggio, come nella foto.

- Fai un piccolo taglietto in modo tale che possa entrarci un cacciavite di piccolissima grandezza.

Immagine frontale dell’ingranaggio bianco, individuate il dentino e tagliatelo, o con una sega o con taglierino ad esempio. ATTENZIONE A NON TAGLIARTI Buca il piccolo foro all’interno dell’ingranaggio, questo servirà per poter regolare il potenziometro a Servomotore chiuso. Si consiglia di usare un trapano a mano.

- Taglia il “dentino” dell’ingranaggio bianco in modo tale che la parte meccanica del servomotore possa girare senza mai fermarsi. e fai un piccolo foro all’interno dello stesso ingranaggio bianco, in modo tale da poter regolare il servomotore.

(sfortunatamente non ho una fotografia, ma può andar bene anche il disegno qui a fianco)

- Adesso richiudi tutto. Attenzione a rimettere tutti gli ingranaggi.

- Adesso il Servo è pronto per la rotazione continua, ed il potenziometro è regolabile con un cacciavite piatto!

ATTENZIONE: non tutti i servomotori sono uguali, io non rispondo d’eventuali danni o malfunzionamenti al servomotore riguardo a tue incapacità o miei errori espresse in questo documento a scopo divulgativo.

Raffaello

Vegekou

http://www.roboitalia.com